| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压防护型救护车 | 2辆 | 一、基本要求： 1、车型：投标车型必须为救护车。 2、功能：主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求：投标单位所投标车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求：C1驾照即可驾驶。 5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。 ★6、底盘必须使用原厂客车15座底盘，原厂空调。（投标人于投标文件中提供最近所售车辆的整车合格证及底盘合格证，底盘合格证上必须标注为客车，不接受多用途乘用车底盘） 7、舒适配置：多功能方向盘、定速巡航、日间行车灯、GPS导航、倒车后视、行车记录仪。 二、底盘要求： 1.车辆尺寸：整车长(mm) ：5780-5880；整车宽(mm)：1900-1975；整车高：2650-2685；轴距(mm)：3750-3800。 2.排放标准：国六、排气量：≤2200ml、功率：≥100kw、 总质量（kg）：3700-3750、 整备质量（kg）：2700-2730。 3、接近角/离去角≥22/24° 4、乘员数：7-9人 5、燃油种类：柴油。 6、百公里油耗：≤9L。 7、变速器：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆。 8、最高时速：≥140Km/h。 9、轮胎：215/75R16LT，钢制轮毂。 10、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。 11、具有上牌公告证明：投标人所投车辆产品必须是经中华人民共和国工业和信息化部车辆生产企业及公告的产品（投标人必须在投标文件中提供相应的产品参数公告截图）。投标文件《技术规格偏离表》中所承诺的投标产品技术参数与国家工信部车辆产品公告不符的，以公告为准。 三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统 (ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统 4、中控门锁 5、驾驶室3座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板 11、同色保险杆 12、第二把摇控钥匙 13、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜 四、内饰装配系统 1、医疗舱内饰：内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料，防火标准：B1 级标准；顶部内饰采用≥0.6密度的PVC材料无并接；阻燃性能符合GB8624-2012-B1级标准1套；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1套。 2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送）1套。 3、舱内左侧双10L氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理1套。 ★4、舱内多用医药双层吊柜：上层吊柜为上掀门带安全锁，内嵌有机玻璃，下部下层吊柜带推拉玻璃，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等1套。（投标人必须在投标文件中提供实物图片） 5、舱内左侧长医疗柜PVC轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出3CM，可放置多台设备1套。 6、舱内左侧立式多层设备支架：三层上下可调节，带减震棉1套。 7、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤1套。 8、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞1套。 9、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合JT/T1095-2016标准1套。 ★10、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合GB8410-2016标准；1套，医用地板下置PVC阻燃板1套。 医用地板材料要求：防水防酸防腐，易清洁消毒。 气味要求：湿态(23℃)下气味等级≤2.5级(提供检测报告) 气味要求：湿态(40℃)下气味等级≤2.5级(提供检测报告) 气味要求：干态(80℃)下气味等级≤3.0级(提供检测报告) - 医疗舱内饰顶采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用白/蓝皮质软包。 ★12、全车采用PVC拼版工艺，板材收边弯折位置、美观锐角处理时应使用PVC封边条。 耐干热要求：无龟裂无鼓包，≥16Mpa；耐磨性：30r后应无露底现象;甲醛释放量：1mg≤L(提供检测报告) ★13、医疗柜体开门、抽屉闭合处采用铝合金拉手锁，产品外露不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷。连接处应牢固圆整光滑不应有裂纹；(提供检测报告) 五、智能管理供电系统 ★1、所有医疗舱线路采用智能电箱控制，提供实物图片证明，综合布线，集中控制，集中空电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施；1套。汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线；1套。 2、自动充电及智能电源保护系统a、将钥匙转动到第2挡，副电瓶与主电瓶通电连接，副电瓶开始充电，同时保障在主电瓶无电时，也可通过此连接启动车辆；1套；b、电源延时功能：采用时间继电器、断电继电器及中央控制盒组成电源延时功能：当汽车钥匙置于ACC或2档时，控制信号接入时间继电器ACC端，正常工作，输出端输出正电到断电继电器，断电继电器线圈得电后吸合，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正常工用；当汽车钥匙拔出时，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设备上的相应旋钮调节，可调8秒到10分钟），当时间到达时，时间继电器输出端无电压输出，断电继电器线圈掉电断开吸合，切断电池与中央控制盒的通路，医疗设备无电。 3、逆变系统：≥1500W、纯正弦波逆变电源:集逆变、自动充电于一体；采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；正弦波输出，稳频稳压，波纹小；智能4段充电，充电电压、电流可以调节；超低的静态功耗，有效节约电池能源；多重保护功能，设有交流和直流输入高压保护，过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等；电池激活模式，避免深度 污电的电池在充电时收到损伤；内置两个独立的充电器，可分别用于启动电池及后备电池；内饰交流旁路继电器（10ms）；超宽交流输入电压（165-265VAC）；发电机自动能量分配技术，可以有效利用发电机功率，降低配置。1套 4、交/直流插座：组合插座、可接三/二孔的多功能插座3-5个，12V交流插座2个1套。 ★5、特种车辆智能管控系统：具备用车管理、车辆状态管理与围界预警、行车视频记录及远程实时监看、车载设备管理等功能模块。本系统配备两套供高清半球监控摄像头，分别用于行车摄像（1个）和倒车摄像（1个）（必须提供相关说明材料及产品软件著作权证书材料） 六、照明、消毒系统 1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1套。 2、医用射灯：3*1W色温中性白2套。 3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。 4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。 ★5、负压救护车载除菌液专用雾化器（含除菌液）关键特性指标要求并提供相关检测报告资料： 5.1、通过卫生部《消毒技术规范》； 5.2、通过国家室内车内环境及环保产品质量监督检验中心出具的检测报告，甲醛去除率不低于67%； 5.3、60min对1m³内白色葡萄球菌的消亡率为99.90%至99.91%； 5.4、专用电解液的各指标依照GB1886.9-2016食品添加剂盐酸的检测结果，对比标准值均合格。 七、供氧系统 1、氧气管道：采用医用紫铜管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。 2、氧气瓶10L、钢质无缝，含固定支架2套。 3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气) 2套。 4、湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转1套。 5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头2套。 八、空调排风系统 1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架1套。 2、双向换气扇：车厢内换气次数30次/小时，排气量7.5m3/min 1套。 3、暖风系统：暖风独立控制、可调节风速1套。 九、担架、座椅系统 1、长排柜式座椅：PVC轻型环保材料、蓝/白色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶手1套。 2、朝前座椅：蓝/白色纤维仿真皮，右侧长条座椅前部安装一个单人后背可调节式座椅1套。 3、自动上车担架：铝合金自动上车担架 1套，担架重量不超过40kg。 4、自动上车担架配套担架平台：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车1套。担架舱内配配备脊柱担架1套。 5、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于左后门上。 十、医疗警示外观系统 1、警灯功率 98W、额定电压DC 16V、工作电流 8A、光源形式：超高亮度LED灯；灯罩材料：聚碳酸脂，底盘材料：优质铝合金；警灯结构：内置喇叭；灯颜色：蓝；外壳颜色：蓝/透明/白；环境温度：-40℃~+55℃，灯光配置：上层8个大LED灯组.，下层8个小LED灯组，两端2个射灯组；控制方式：（1）警灯可前排和后排可根据需求分开单独控制，使操作更加方便。（2）闪光模式：左右对闪、全闪、自动循环，操作更间简单。1套。 2、左右两侧爆闪警示灯：警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝 白;灯罩颜色:透明 蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯3套。 3、尾部LED警灯：警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝;灯罩颜色:蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯；2套。 4、驾驶室安装警报、警灯控制器；功率：100W；电压：DC1V；电流9.3A；阻抗：8Ω；声压级118dB;电极:外壳接地环境温度:-40℃~+ 55℃;音调:多音调；工作方式:警报器面板控制； 警报器音调调节 灯控制1套。 5、医疗舱玻璃窗膜1/2磨砂膜1套。 6、车身外观：安装客户要求定制1套。 十一、负压系统 1、定制负压系统装置，医疗舱带负压救护车消毒排风 2、净化装置（技术参数）外型尺寸：370mm×300mm×460mm 3、输入电压：12V；功率：≤250W；最大排风量：320m³/h 4、过滤效果：>99.9%。 5、报警压差：>-30pa（可调节） 6、医疗舱密封达到传染病负压救护车标准要求 ★7、控制系统：为了有效的避免医护人员及救护车驾乘人员与患者接触，必须配备两套≥5寸液晶显示屏控制系统，医疗舱内一套，驾驶室一套，均可控制负压开关及观察负压值。 |