儿童平床

一、基本参数：

1.规格（长×宽×高）：1880mm×905mm×600mm；

2.最大载荷能力200Kg

3.四个输液架插孔，四个引流袋钩，一只不锈钢输液架；

二、床架:采用武钢优质冷轧钢管，长×宽为30×50mm，厚度1.5mm；

三、床面板：

1.采用武钢优质冷轧精制平板，板材厚度1.2mm；

2.背部框架钢管壁厚1.2mm；

3.背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴φ32mm，厚度3.0mm。

四、床头床尾架：

1.采用碳钢管和胶木板，美观大方，牢固可靠；

2.床头、床尾与床体连接采用螺栓式结钩，装卸方便；

五、护栏：

★1.阻尼升降式安全护栏一对，管材选用美国标号7002优质航空用铝合金型材，上支座为进口ABS工程塑料组合而成。每只20支铝合金管立柱，保证结构强度，管厚度2mm，基座采用倒置式结构，易清洁；

2.护栏上端铝合金型材，长1760mm，距床垫高245mm；

3.立柱基座：厚度3mm，钢板冲压成型，焊接强化处理；

4.手握式开关，操作简便，开关处防夹手设计。

5.护栏上可放置餐桌板，充分体现出功能的多样性。

六、丝杆：

1.手摇把：内置φ8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手；

2.回旋体：锰钢合金材料；

3.采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；

4.过盈保护装置在国内第一家发明使用，并获得国家使用新技术专利。

七、脚轮：

★1.选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮，通过SGS认证；

2.5吋中心控制万向脚轮，病床踏板式中心制动装置获取国家专利，踏板采用高分子材料；

3.全密封自润滑轴承，防水、防尘、防缠绕；

4.负荷强度高，运转灵活自如；

5.轮立轴：圆钢主轴，φ≥28mm；

6.轮面：轮面高分子聚合材料，静音、耐磨。

八、输液架：

304#优质不锈钢，φ≥22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

九、数量：10张