自动微生物培养系统招标参数

| 序号 | 招标参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | 检测原理 | 光反射吸收原理（比色法）进行检测; |
| 02 | 培养方式 | 抽屉式恒温、摇摆震动培养; |
| 03 | 标本位 | ＞100个/箱，可并联仪器大于500瓶; |
| 04★ | 样本类型 | 可检测临床血液、体液标本及痰液标本; |
| 05 | 标本采集 | 培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血 |
| 06★ | 检测菌株 | 检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、真菌、分枝杆菌等; |
| 07 | 检测时间 | 每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示; |
| 08 | 阳性报警时间 | 90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间3小时; |
| 09 | 培养瓶种类 | 培养瓶种类应包含：标准瓶+树脂瓶 +分枝杆菌培养瓶 |
| 10 | 培养瓶材质 | 聚酯材料（碳纤维塑胶材料） |
| 11 | 培养条件设置 | 预制的培养时间与温度可随时修改设置 |
| 12 | 仪器自动校正 | 自我检测和校正功能 |
| 13 | 中和抗生素方式 | 采用多规格树脂吸附 |
| 14★ | 营养成份 | 培养瓶包含V因子和X因子等生长因子，利于苛养菌检出 |
| 15 | 标本信息 | 可提供病人资料录入、生长过程曲线等相关信息并储存、可以随时提供查询和统计、可与质谱、药敏仪相连 |
| 16 | 使用条形码 | 双条码管理 |
| 17 | 操作界面 | 仪器具有电脑界面瓶位图形化显示和培养过程曲线、阳性率、用量等详细显示 |
| 18 | 相关认证 | CE认证 |
| 19 | 售后服务 | 接到需求后4小时响应，可实现24小时内免费上门服务；操作软件终身免费升级，可按用户要求添加相关功能 |
| 20 | 质量体系 | 取得ISO9001、13485认证; |
| 21★ | 操控仪器 | 单机可配置电脑操控仪器，可使用1台电脑控制2台以上仪器； |