微波治疗仪（一台）招标参数

01、★三频输出：1）主载频率：2450MHz；2）脉冲：0.5Hz；3）脉冲：1.0Hz

02、辐射器驻波比：≤ 3；

03、输入功率：≤ 800VA；

04、负载阻抗：50Ω；

05、★输出功率：连续可调，1W步进；1）理疗最高60W；2）治疗最高99W；

06、工作电源：AC220V 50Hz；

07、工作方式：间歇加载,连续运行；

08、显示方式：LED数字显示；

09、输出定时功能：可预定设定，采用数字显示，时间结束蜂鸣提示；

10、具有自动稳压系统，外接电压不稳定时,保证终端输出稳定；

11、具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示；

12、在电源电压波动时,可自动补偿功率输出值维持设定功率不变；

13、★辐射器采用聚四氟材质,热凝器探头高效、不粘连组织；

14、活动支臂,能任意调节角度及距离；

15、自动保护装置：设有过载保护系统。

16、主机质保3年,终身维护,成本维修；

17、★通过YY0505国家电磁兼容检测,且无屏蔽室限制；

18、★适用范围：在医疗机构使用，用于辐射理疗和炎症的凝固治疗；

19、企业通过ISO9001:2008质量体系认证，通过ISO13485:2003质量体系认证。