胶囊内镜系统招标参数

一、国际知名品牌产品，市场占有率高，提供用户名单；

二、★所提供的产品必须通过FDA、NMPA认证， 13485认证；

三、★适应症：主要用于成人小肠疾病诊断,检查中获取的胃肠等其他部分图像可用于辅助诊断；

四、胶囊内窥镜参数

1、尺寸：10.8mm×24.5mm;

2、重量：3.25g；

3、胶囊材质：医用高分子材料，外壳封装达到国际外壳防护最高等级IPX8级别；

4、★视场角：顶点视场角170°；入瞳视场角134°；

5、工作时长：≥12小时；

6、拍摄速度：拍摄图像的速度需达到每秒3帧；

7、照明：6个发光二级管；

8、像素： 320×320像素图像；

9、图像数据传输技术：人体通讯系统技术；

五、图像分析仪参数

1、内存： 64GB，可保存320×320图像12万张以上；

2、图像分析仪重量330g；

3、锂充电电池，电池记录时间：12小时；工作电流：0.55A；工作电压3.65V；

4、USB接口：USB2.0；

六、影像工作站参数

1、支持地图浏览模式，全主动式读片。多重显示功能：双视图、四视图、九视图和区域回放模式，能实现20分钟完成读片；

2、具有消化道颜色分段提示的功能、组织色谱条；对SGIB（可疑胃肠道出血）具有提示功能；

3、可与图集收集的典型图片对比，有效帮助诊断；

4、可显示胶囊在消化道中的位置和轨迹，便于观察；

5、可同时管理和连接4台图像记录仪；

6、配备实时监控软件，实现实时预览和聚集；

7、软件语言：简体中文、英文等；

8、输出格式：BMP格式、JPEG格式、AVI格式、HTML格式、PDF格式报告单。

七、配置清单

| 编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶囊式内窥镜 | 按需 |
| 2 | 图像记录仪 | 1台 |
| 3 | 影像工作站（由下面两部分组成） |  |
|  | 微型计算机 | 1台 |
|  | 液晶显示器 | 1台 |
|  | 操作软件 | 1套 |
| 4 | 鼠标 | 1只 |
| 5 | 喷墨打印、复印、扫描一体机 | 1台 |