手术动力系统招标参数

一、动力系统主机

（1）★可满足耳科、鼻科、喉科等多科手术要求。

（2）★可分别连接鼻咽喉吸切手柄、耳钻手柄等。

（3）触摸式控制及显示其转速、转向(顺、逆时钟旋转，摆动

（4）能自动识别手柄的种类。

（5）主机具有故障自检功能。

（6）菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。

（7）脚踏开关：可控制手柄转速（无极变速50－60000转/分钟）及注水泵冲水速度。

二、鼻科吸切手柄

（1）转速：往复≥5000转/分，单向≥12000转/分，最低50转/分用于精细手术,可用脚踏开关随意控制转速。

（2）★直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题。

（3）握笔式设计，可自由改变方向和方位。

（4）手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒。

（5）能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术。

三、鼻科刀头

（1）钻头刀头可以注水和吸引。

（2）刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞.

（3）刀头种类多达百种。

0°刀头: 长度11cm能切除鼻息肉及筛房。刀头经特殊加工，锐性切割组织，充分保护周边粘膜，坚固耐用，可切割筛窦骨性组织，不易堵塞。

40°刀头：长度11cm能切除上颌窦口组织，主要用于处理上颌窦窦口的病变。

60°刀头：长度11cm能切除额窦口组织，主要用于额窦手术中切除软组织。

12°弯刀头：长度11cm，用于切除钩突和筛房。

120°刀头：上颌窦囊肿手术。

喉刀头：无齿，声门及声门下乳头状瘤的切除。

四、耳科手柄

（1）专利马达技术，不发烫：可以在最高转速下有效降低手柄温度。

（2）钛金属机身, 11.9厘米（长）×1.53厘米（直径），重量102 g，人体工学原理设计。

（3）★可调转速范围为200~60000转／分钟；扭矩=47.5mNm.具有很高的转动同心性：最小的震动。

（4）最低噪音设计：安静的手术环境。先进的软件控制的平滑启动特性增加了手术中启动和停止的精确性。

（5）易用的钻头锁扣装置：简单易用，快速掌握，可轻易的转换钻头。

（6）直附件、弯附件设计，满足不同手术及术者要求。

五、耳科钻头

（1）材料有碳钢，工具钢，不锈钢。

（2）分切割和圆磨钻头（金刚石、金刚砂两种），钻头圆形以及橡子头形。

（3）切削速度快，抗磨损寿命长。

| 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 产品描述 | 数量 |
| 动力系统主机 |  |  |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 脚踏 | 1 |
| 鼻科配置 |  |  |
| 3 | 鼻咽喉科手柄 | 1 |
| 4 | 0度直刀头 | 1 |
| 5 | 40度弯刀头 | 1 |
| 6 | 60度弯刀头 | 1 |
| 7 | 120度弯刀头 | 1 |
| 耳科配置 |  |  |
| 8 | 高速耳钻手柄 | 1 |
| 9 | 耳科直附件 | 1 |
| 10 | 耳科弯附件 | 1 |
| 11 | 0.5mm耳科切割钻 | 1 |
| 12 | 1mm耳科切割钻 | 1 |
| 13 | 2mm耳科切割钻 | 1 |
| 14 | 3mm耳科切割钻 | 1 |
| 15 | 4mm耳科切割钻 | 1 |
| 16 | 6mm耳科切割钻 | 1 |
| 17 | 0.5mm耳科磨钻 | 1 |
| 18 | 1mm耳科磨钻 | 1 |
| 19 | 2mm耳科磨钻 | 1 |
| 20 | 4mm耳科磨钻 | 1 |
| 21 | 注水管(耳科手柄) | 1 |