空气波压力治疗仪招标参数

01、★12腔梯度压力，符合下肢生理结构，静脉血充分向心排空，双路24腔叠加气囊设置，每腔气囊全高7cm，叠加部分占3.5cm，避免静脉逆流，保护静脉瓣膜，不留压痕，远心端向近心端12腔梯度压力，每腔压力0~200mmHg单独可调，可设置为零压力跳过伤口或脆弱部位，步进为1mmHg,提供精准压力达到最佳治疗效果。

02、★7”彩色液晶触摸屏外加触摸按键操作，直观方便，实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间等，12种默认和预设治疗方案，一键选用，10种治疗处方可单选或任意组合多种治疗处方，有静脉模式，适用于静脉回流不好的病人，有治疗淋巴水肿治疗专业模式，不少于3种淋巴水肿专业模式，适用于淋巴水肿中度、重度淋巴水肿患者，有动脉组合模式。适用于有下肢动脉缺血情况。

03、治疗时间5~99分钟可调或连续运行。

04、腔室达到设置压力后保持时间0~12秒可调。

05、循环充气间隔时间0~90秒可调。

06、主机有实时压力检测及提示功能。

07、手持紧急制动按钮。

08、超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全。

09、低压、高压、漏气、空充等安全检测，声光报警。

10、★可选配各个部位的水肿治疗多腔梯度压力衣，压力裤，压力马甲，开展专业水肿治疗，可选配淋巴水肿专用量板可辅助评估治疗效果，可选配淋巴水肿专业压力测量仪，辅助治疗师开展淋巴水肿工作。

11、套筒有内衬布，方便拆洗，避免交叉感染。

12、肢体套筒均为医用级TPU材料。

13、工作噪声≤45dB。

14、通过ISO9001，ISO13485认证。