招标参数

项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉科检查治疗台 | 套 | 1 | 7.20 |
| 2 | 支撑喉镜 | 套 | 1 | 8.55 |
| 3 | 鼻内镜手术器械 | 套 | 1 | 2.70 |
| 4 | 耳内镜显微器械 | 套 | 1 | 2.88 |
| 合 计 |  |  |  | 21.33 |

一、耳鼻喉科检查治疗台：

- 主要用途：适用于耳鼻喉科常规检查、治疗。

- 工作条件：

  - 电压：220V

  - 环境温度范围：+10℃～+40℃

  - 相对湿度范围： 30%～75%

  - 大气压力范围：700hPa～1060hPa

- 技术指标

  - 高级复合材料台面：尺寸：长1750×宽730（mm）；采用高级复合材料(人造石)，具有易清洁、耐刮花、防渗透特点。

  - 多功能一体化组合式枪(配喷雾,吹气,喷粉等):以气压枪为正压气源，通过选取功能不同的枪组件，进行快捷,方便组合,可实现药液雾化、喷粉、冲洗、吹气等功能。

  - 喷雾枪： 3把， 2直1弯，不锈钢，喷管可单独拆下，进行药水浸泡与酒精擦拭消毒，回流式喷枪设计；流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度

  - 吸引枪：不锈钢，枪上有分流孔，吸力0－600mmHg

  - 吹枪：不锈钢，正压可达0.08MPa，有吹力调节指孔。

  - 喷粉枪：药粉喷洒均匀,使药粉直达病灶。

  - LED聚光斑照明灯： LED光源，24V/10W，2万小时的超长寿命，5000K左右色温，利用光学镜使光线集中。

  - 内窥镜光源：内置卤素冷光源，24V/150W，亮度高，色温适合

  - 间接镜加温器：1套  启动开关，间接镜（喉镜）放入加温口进行加温，9秒后自动关闭，加温功率750W。

  - 小药瓶： 医用深色玻璃小药瓶,60ml，减少光线对药物再分解。

  - 不锈钢罐：采用医用不锈钢制造，φ90×90（mm），带盖，可高温消毒；

  - 器械盘：采用医用不锈钢制造, 带盖，305×205×50（mm），可高温消毒；

  - 自动报警装置：当污物瓶内液体达到液位传感器警戒水位时，自动报警，吸枪停止工作，排完污物后，方可正常工作。

  - 器械收集箱（外置式）：分类收集污染器械。

  - 电源： 220V 50Hz。

  - 整机尺寸：1000mm×760 mm×820 mm（含灯柱高1900 mm）。

  - 功率 ：2000W。

  - 重量 110kg。

- 基本配置：

  - 书写台加电脑储物柜   1件

  - 多功能一体化组合式枪(配喷雾,吹气,喷粉等)  1把

  - 喷雾枪(弯管) 1把

  - 喷雾枪(直管) 2把

  - 吸引枪 1把

  - 吹枪 1把

  - 喷粉枪  1把

  - 聚光斑照明灯 1套

  - 间接镜加温器 1套

  - 内窥镜光源（卤素） 1套

  - 小药瓶 3个

  - 不锈钢罐 3个

  - 器械盘 2个

- 医生座椅

  - 主要用途：本产品适用于耳鼻咽喉科常规检查和治疗

  - 椅子主体为蓝色、PU材料

  - 座垫升降范围 450～580mm

  - 座垫旋转角度 3600

  - 最大负荷 85Kg

  - 尺寸（长×宽×高） 600mm×600mm×800mm

二、支撑喉镜

| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可调式支撑喉镜 | 大号 | 1 | 只 |  |
| 可调式支撑喉镜 | 小号 | 1 | 只 |  |
| 喉内窥镜 | φ4×185 12° | 1 | 支 |  |
| 显微喉钳 | 0°2.0×230 | 1 | 把 |  |
| 显微喉钳 | 45°2.0×230 | 1 | 把 |  |
| 显微喉钳 | 左2.0×230 | 1 | 把 |  |
| 显微喉钳 | 右2.0×230 | 1 | 把 |  |
| 显微喉钳 | 三角45°2.0×230 | 1 | 把 |  |
| 显微喉剪 | 0° | 1 | 把 |  |
| 显微喉剪 | 45° | 1 | 把 |  |
| 显微喉钳 | 三角0°2.0×230 | 1 | 把 |  |
| 喉分离钳 | 0° | 1 | 把 |  |
| 显微喉刀 | 镰状 | 1 | 把 |  |
| 显微喉刀 | 尖头 | 1 | 把 |  |
| 显微喉钩 |  | 1 | 把 |  |
| 刀柄 |  | 1 | 把 |  |
| 吸引管 | φ2.5×230 | 1 | 支 |  |
| 吸引管 | φ3×230 | 1 | 支 |  |
| 吸引管 | φ3.5×230 | 1 | 支 |  |
| 支撑架 |  | 1 | 把 |  |
| 开口器成套手术器械 | 成人 | 1 | 套 |  |
| 开口器成套手术器械 | 儿童 | 1 | 套 |  |
| 手术支撑架 |  | 2 | 支 |  |
| 便捷式医用头灯（2型） |  | 1 | 副 | 灯珠可用1万小时以上，两个5号电池连续工作60小时以上 |
| 微型冷光源 |  | 1 | 支 | 灯泡寿命5万小时以上 |
| 鼻窦吸切钳 | 中号 | 3 | 把 |  |
| 支撑喉镜专用消毒盒 | 535*210*90 | 2 | 个 |  |

三、鼻内镜手术器械

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耳用骨锤 | φ28*30mm | 1 | 把 |
| 上颌窦探针 | 双头（超细带钩） | 1 | 支 |
| 鼻剥离器 | 3.5mm(双头） | 1 | 支 |
| 鼻剥离器 | 3.0mm（双面带吸引旋转45°） | 1 | 把 |
| 鼻腔吸引管 | 3.0mm | 1 | 支 |
| 鼻腔吸引管（上颌窦） | 60° 3.0mm（平口） | 1 | 支 |
| 鼻咬切钳 | 2.5mm（反咬360度旋转） | 1 | 把 |
| 鼻粘膜刀 | 铲型 45°3.8mm | 1 | 支 |
| 鼻腔吸引管 | 2.0mm×100mm | 3 | 把 |
| 鼻骨复位器 | 双头 | 1 | 把 |
| 鼻息肉钳 | 上弯70°前后开口 | 1 | 把 |
| 鼻息肉钳 | 上弯71°左右开口 | 2 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 3.0*140mm | 1 | 把 |
| 鼻科器械消毒盒 |  | 2 | 各 |

四、耳内镜显微器械

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显微耳钩 | 45°1.0mm | 1 | 把 |  |
| 显微耳钩 | 45°1.5mm | 1 | 把 |  |
| 显微耳钩 | 90°2.5mm | 1 | 把 |  |
| 耳道皮瓣刀 | 45°φ2.6(带吸引) | 1 | 把 | 前端吸引 |
| 耳道皮瓣刀 | 55°φ2.2(带吸引) | 1 | 把 | 前端吸引 |
| 耳道皮瓣刀 | 0°直切2.3mm(带吸引) | 1 | 把 | 右开口 |
| 剥离器 | 1.8mm | 1 | 把 |  |
| 耳用吸引管(接头） | φ5 | 1 | 个 |  |
| 中耳息肉钳 | 1.2mm 下弯45° | 1 | 把 | 下开口 |
| 耳钳 | 30° | 1 | 把 | 麦粒头 下弯 |
| 中耳息肉钳 | 0° 0.5×0.8 | 1 | 把 | 卵圆口 |
| 耳用骨凿 | 2.0mm | 1 | 把 |  |
| 耳用骨凿 | 3.0mm | 1 | 把 |  |
| 镰状刀 | 6mm | 1 | 把 |  |
| 骨锤 | φ28*30mm | 1 | 把 |  |
| 耳用颞 | 1.5mm | 1 | 把 |  |
| 耳刮匙 | 1.5*2.3mm-2*2.8mm | 1 | 支 | 双头 |
| 耳用吸引管 | 45°φ1.5*80 | 1 | 支 |  |
| 耳用吸引管 | φ0.8*80 | 1 | 支 | 负压片 |
| 耳用吸引管 | φ1.5*80 | 1 | 支 | 负压片 |
| 消毒盒 | 300*200*9 | 2 | 只 |  |