电动手术台（妇科检查床）

数量：1张                 控制价：1.7万元

★1、产品通过ISO9001、ISO13485、CE认证。（提供各项资质认证）

2、制造商通过14001、45001体系认证、3A级信用企业；高新技术企业认证（提供各项资质认证文件）

★3、本产品具有单独的电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

4、台面起背、升降、前后倾采用电机直流驱动，手控器操作，以满足各体位的需求(可配置脚踏开关）。

5、台面采用优质碳塑板，密封性极佳，床垫选用优质无缝高密度人造革皮油床垫(可选配聚氨酯床垫），弹性好、易于清洗、消毒，不易破损。

6、底座采用≥10mm厚的钢板冲压焊接成型，使用寿命长、稳重耐用，表面采用钢喷塑喷涂工艺预防生锈，底座配有轮子及机械式一脚制动刹车踏板，直线轮两个、万向轮一个移动轻巧方便，（提供底座钢板及轮子实物图片），

★7、底座外罩采用优质304不锈钢包裹，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁,充分满足手术后床台消毒。（提供304不锈钢材质检测报告）

8、床体框架采用≥10mm厚的钢板，通过激光切割下料一次成型、使每一个材料接口的尺寸精准度高通过进口机器人焊接、确保焊接点的坚固性，使床体牢固性强、耐承重、寿命长。（提供激光切割机及机器人采购发票和图片）

★9、手术台配有内置应急电源，应急电源可自动充电,网电源断电时,应急电源可自动跳转至工作状态，高性能充电电池确保手术床在无电源状态下工作能够保证30-50例手术。

10、配有304材质物污盆、可前后抽拉、方便拆卸（可加配下水管）

11、配置搁脚架，根据需求调整高度、体位。

12、竖直型用力扶手设计，便于受力。

13、可选配脚蹬和脚踏控制器、辅助台。

14、额定承重≥180KG

15、技术参数

- 床面长≥1240mm，宽≥600mm

- 台面最低高度：710m±20mm，最高高度：930mm±20mm。

- 台面升距：220±20mm(电动）

- 背板上折角度	≥75°(电动）

- 背板下折角度	≥15°(电动）

- 前倾角度	≥22°(电动）

- 后倾角度	≥20°(电动）

8、电源    AC 220V 50Hz

16、附件配置：

1、麻醉屏架1个      2、托腿架2个      3、托手架2个

4、手控器1个        5、污物盆1个