短波治疗仪技术参数

数量：1台                              控制价：1.98万元

1、工作频率：主频为 27 MHZ ± 1.35 MHZ

2、输入功率：600VA

3、最大输出功率：≤200W

4、输出波形：连续波

5、治疗时间：10min，15min，20min，25min，30min五档可调，误差±1%，达到预设时间后自动停止输出。

*6、治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率分别为24W，50W，90W，140W，200W，各档允差±20%。

7、工作电源：AC220V+22V，50HZ+1HZ。

8、本产品通过 ISO9001 和 ISO13485 质量管理体系认证

9、本产品符合YY0505-2012《医用电器设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和实验》；GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

10、产品具备自动调谐功能和手动调谐功能

*11、配备永久电极线，永久电极板一套兼容多个部位使用，无需更换，使用更方便

*12、设备具有操作时间显示，治疗过程中具备倒计时数显功能

13、具有自动预热，自动稳压，电子定时，自动报警，自带延时保护电路功能。

14、输出先回零保护装置，无需关机，可连续使用