智能语音超声波身高体重智能体检一体机

数量：2台               控制价：1万元/台

▲1.操作系统：采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能最新OS操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单；

▲2.通讯方式：提供RS232接口和WiFi接口，蓝牙（选配），3G/4G（选配）RJ45网口（选配）。

可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信；

体重测量方式：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

▲3.身高测量方式	采用超声波/毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响。

▲4.身高测量范围	20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg  分度值：0.1kg或0.01kg可调；

▲5.BMI体型：采用最新WHO标准或者中国九城市标准（客户可根据自己需求进行调成）自动计算，BMI结果可自由设置小数点后1位和2位显示；

6.单位设置	身高单位：CM、英尺英寸、M，体重单位：KG、磅、斤；可根据需求自由切换；

7.LCD显示，采用10.2寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期、星期、时间、温度，与网络同步，时间准确，显示体型偏胖、正常、偏瘦；

8.打印功能	采用高速热敏易装打印机实现自动打印、自动切纸，换纸方便，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等多种信息，还可设置打印医疗卫生单位名称；（选配：A4激光打印机，打印A4体检报告并针对异常项进行提示、清晰易懂）；

例如：某某疾病预防控制中心某某社区；

9.自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音，开机问候语播报，测量结果播报可设置打开或关闭；

▲10.微信推广	设备并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过微信扫一扫手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，并提供健康建议，生成健康曲线方便用户关注体重对健康的影响，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达；

11.系统设置：采用先进的加密机制，只有管理员才有登录权限，保证数据的安全性和误操作设置；

12.结果模式：四种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示 4.全不显示（只限身高体重）；

▲13.数据存储	本机可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计；

14.档案管理：本机支持一步自助建档测量和游客测量，无需人工干预快速建立个人健康档案，支持健康筛查，可通过性别、年龄对肥胖症，高血压，高血糖等慢性病人群进行大数据统计分析管理，查询历史测量记录，根据测量数据提供健康指导服务、饮食建议、运动规划等；

15.多媒体广告屏：采用10.2寸彩色高清液晶屏触摸大屏，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，

例如：某某疾病预防控制中心某某社区。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可以自己更换宣传片，非常方便，此功能可设置是否开启广告功能，可任意切换图片和视频播放间隔时间；

16.电源电压：采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区；

17.消耗功率：待机≤15W,工作时平均≤25W；

18.工作环境：温度-10℃至+40℃，湿度：20%-85%PH；

19.设备规格：外形尺寸：550x390x2350/长x宽x高（±10）（单位mm），

20.其他认证：专利证书，软件著作权，鉴定证书，3A信用企业，3A诚信经营企业，ISO-9001质量管理认证，ISO-45001职业健康安全认证，ISO-14001环境管理认证,操作说明书，合格证，保修卡，电源线，热敏纸，工具包等；