血压测量仪

数量：1台                           控制价：2.3万元

1.测量原理：示波法

▲2 .显示屏： ≥7英寸彩色LCD

3 .测量位置：左右臂均可

4.适应臂周范围：17～42cm以上

5.测量范围

血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180次/分

▲6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面的引导

7.测量精度

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

▲10.连续测量功能：可以显示并打印连续2次或3次的单次测量值及平均值

▲11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来

12.打印装置:热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

▲13.ID功能	:可连接扫描枪或身份证读卡器

14.抗菌设计对应:外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

▲15.用户画面提示功能:动态画面提示用户采用正确测量姿态

▲16.臂筒组件交换功能:臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

17.语音功能:测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

18.用户教育:根据测量结果，显示提示信息

▲19.通信数据输出:同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式

20.外形尺寸\重量：

宽460mm×高270mm×宽420mm（±≤10mm）

▲21.精度保障：需提供符合高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料