# 设备参数要求

自动体外模拟除颤仪

数量：2套  控制价：800/套

一、主要功能:

1、由主机、电池盒、训练专用电极贴片和遥控器组成。适用于高等医学院校、护理学院、职业卫生院校、医院师生进行BLS训练、教学使用。熟悉BLS的急救过程和步骤，掌握AED的使用方法。

二、功能特点：

1、产品符合人机工程学。打开盒盖, AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颠功能操作。

2、模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程中文语音提示。

3、中英文语音转换，可调节音量。

4、内置大于8个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停可继续BLS过程。

5、故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它他接触病人身体、贴片位置错误、

6、无需除颤、需要除顧、机器故障、电池电量低。

7、电量管理功能，系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将语音提示。

8、可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。

半身心肺复苏模拟人

数量：4套  控制价：1600/套

一、功能特点：1、模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

2、模拟标准气道开放；

3、人工呼吸及胸外按压；

正确的按压深度5-6cm：正确的吹气量为500~600ml-1000ml

4、按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

5、操作周期：2次有效人工吹气，在按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。

6、操作频率：最新国际标准：100-120次/分

7、操作方式：训练操作；自定义操作。

二、标准套配置：

1.高级复苏半身人体模型 一具

2.高级豪华牛津袋 一个；

3.复苏操作垫 一条；

4、2015国际最新操作指南光盘 1盘；

5、现场急救常用技术使用手册 一本；

6、使用说明书 一本；

7、保修卡、合格证；

高级全自动电脑心肺复苏模拟人

数量：3套  控制价：2900/套

一、功能特点：

1、 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

2、 模拟生命体征：

初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。

按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

3、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

4、 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。

方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作

方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

二、控制器显示屏功能：

1、电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

3、条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

吹气量过少时，条形码为黄色。

吹气量合适时，条形码为绿色。

吹气量过大时，条形码为红色。

吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

4、条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

按压深度过少时，条形码为黄色。

按压深度合适时，条形码为绿色。

按压深度过大时，条形码为红色。

5、可自行设定操作正确率。

6、可自行设定操作时间，以秒为单位。

7、操作频率：2015标准100-120次/分，也可自行设定数值。

▲8、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。带锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用，带打印机功能。

9、操作结束后打印操作过程。

10、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。材料特点：

11、面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

三、标准套配置：

1、高级复苏全身人体模型一具；

2、高级显示控制器一台；

3、豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

4、复苏操作垫一条；

5、电源适配器一根；

6、数据线一根；

7、屏障面膜(50张/盒)一盒 ；

8、可换肺囊装置四套；

9、可换面皮一只；

10、热敏打印纸二卷；

11、2015国际最新操作指南光盘1盘；

12、急救手册 1 本；

13、使用说明书一本；

14、保修卡、合格证；