多频振动排痰机

数量：1台                    控制价4.4万元

1.正常工作条件：

（1）电源要求：AC220V 50Hz；

2.柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

3.一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；

4.独立双通道输出，儿童专用型；

*5. 24V安全电压和伺服系统电路设计，使设定震动频率与动力头实际输出震动频率保持一致，无功率衰减，动力补偿能力≥3Hz；

*6.传动动力头最大振动幅度≤7mm；

7.传动轴：长度1.6m～2m，采用带双层橡胶绝缘保护层的不锈钢制作，不会产生断裂；

8.治疗叩击头尺寸：儿童型5种；

9.传动动力头：儿童型动力头外径尺寸≤47mm；

10.操作过程中叩击头手柄相对传动软轴手柄可360°自由转动，不受任何体位限制要求；

11.工作模式：手动模式及四种自动模式；

12.时间设置：手动模式1～60min，自动模式5、10、15、20min；

13.振动频率：10～30Hz，步距1Hz；