室内1.53全彩LED显示屏

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数要求 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED全彩屏 | 1.53 | 2套 | 显示屏面积：宽1.6M*高1.76M=2.82㎡ 整屏分辨率：1040*1144=1189760 1.像素点间距：≤1.53mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 4.具备电磁屏蔽功能； 5.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 6.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； |  |  |
| 2 | 系统控制接收卡 | 定制 | 2套 | 1、单卡16个标准HUB75E接口，输出32组RGB数据。 2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置 8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 |  |  |
| 3 | 系统控制视频处理器 | 定制 | 2套 | 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 2、不少于以下视频及音频信号输入（需提供厂家盖章的设备规格书）： 1路DVI，1路HDMI，1路VGA，2路CVBS，1路USB播放，2路1/8" TRS音频信号。 3、不少于以下视频及音频信号输出 2路网口输出，整机输出分辨率可达131万像素，支持自定义分辨率，最宽可达3840像素，最高可达1536像素；1路1/4" TRS音频输出。 4、支持USB(TYPE B)，UART(RJ45)控制端口； 5、自带U盘播放器功能，直接插上U盘，自动播放U盘的视频或图片 。 6、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 7、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 8、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 9、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 10、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 11、支持一键黑屏/蓝屏。 12、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 |  |  |
| 4 | LED专用电源 | 定制 | 2套 | 额定输入电压： 200VAC；输入频率：47 Hz ；输入电压范围：176VAC ； 工作温度： -25℃-+70℃；低温启动特性：@-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机5分钟，带载 40A，可以启动；储存温度：-40℃-85℃ ；工作湿度：20%RH-90%RH；储存湿度：10%RH-95%RH |  |  |
| 5 | 配电 | 定制 | 2套 | 定制 |  |  |
| 6 | 屏体框架 | 定制 | 2套 | 定制 |  |  |
| 7 | 屏体内部线材及配件 | 定制 | 2套 | 2.5平方线材及配件（包含电源线、排线、网线水晶头、扎带、绝缘胶布、接头等耗材） |  |  |

室内1.53全彩LED显示屏

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数要求 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED全彩屏 | 1.53 | 1套 | 显示屏面积：宽1.69M*高1.53M=2.59㎡ 整屏分辨率：1040*936=973440 1.像素点间距：≤1.53mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 4.具备电磁屏蔽功能； 5.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 6.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮. |  |  |
| 2 | 系统控制接收卡 | 定制 | 1套 | 1、单卡16个标准HUB75E接口，输出32组RGB数据。 2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置 8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 |  |  |
| 3 | 系统控制视频处理器 | 定制 | 1套 | 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 2、不少于以下视频及音频信号输入 1路DVI，1路HDMI，1路VGA，2路CVBS，1路USB播放，2路1/8" TRS音频信号。 3、不少于以下视频及音频信号输 2路网口输出，整机输出分辨率可达131万像素，支持自定义分辨率，最宽可达3840像素，最高可达1536像素；1路1/4" TRS音频输出。 4、支持USB(TYPE B)，UART(RJ45)控制端口； 5、自带U盘播放器功能，直接插上U盘，自动播放U盘的视频或图片 。 6、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 7、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 8、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 9、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 10、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 11、支持一键黑屏/蓝屏。 12、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 |  |  |
| 4 | LED专用电源 | 定制 | 1套 | 额定输入电压： 200VAC；输入频率：47 Hz ；输入电压范围：176VAC ； 工作温度： -25℃-+70℃；低温启动特性：@-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机5分钟，带载 40A，可以启动；储存温度：-40℃-85℃ ；工作湿度：20%RH-90%RH；储存湿度：10%RH-95%RH |  |  |
| 5 | 配电 | 空气开关 | 1套 | 定制 |  |  |
| 6 | 屏体框架 | 定制 | 1套 | 定制 |  |  |
| 7 | 屏体内部线材及配件 | 定制 | 1套 | 2.5平方线材及配件（包含电源线、排线、网线水晶头、扎带、绝缘胶布、接头等耗材） |  |  |
| 8 | 电脑 | 定制 | 1套 | 显示屏专用 |  |  |
| 9 | HDMI高清线 | 定制 | 1套 | 定制 |  |  |
| 三套室内LED显示屏合计控制价：11.5万元 |  |  |  |  |  |  |