户外D5高刷全彩LED显示屏

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数要求 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED全彩屏 | P5（3840刷新） | 一套 | 显示屏面积：宽9.6M*高6.56M=63㎡ 整屏分辨率：1920*1312=2519040 1.像素点间距：≤5.0mm±0.05mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.节能技术：红灯与蓝绿灯采用分组电源、分电压对模组进行供电； 4.宽动态处理：具有H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 5.防撞缓冲设计：箱体底部精准压力缓冲设计,最大限度避免撞坏灯管； 6.所投产品具有防扰技术、防信息泄露功能； |  |  |
| 2 | 系统控制接收卡 | 定制 | 一套 | 1、单卡16个标准HUB75E接口，输出32组RGB数据。 2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 |  |  |
| 3 | 系统控制视频处理器 | 定制 | 1套 | 1、不少于以下视频及音频信号输入： 1路DVI，1路HDMI，2路VGA ，2路CVBS，4路1/8" TRS 音频。 2、不少于以下视频及音频信号输出 6路网口输出，整机分辨率可达390万像素，支持自定义分辨率，最宽可达3840像素，最高可达1536像素；1路1/4" TRS音频。 3、支持音频与视频信号进行关联 |  |  |
| 4 | LED专用电源 | 5V40A | 一套 | 额定输入电压： 200VAC；输入频率：47 Hz ；输入电压范围：176VAC ； 工作温度： -25℃-+70℃；低温启动特性：@-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机5分钟，带载 40A，可以启动；储存温度：-40℃-85℃ ；工作湿度：20%RH-90%RH；储存湿度：10%RH-95%RH |  |  |
| 5 | 简易箱体 | 定制 | 一套 | 定制 |  |  |
| 6 | 专用电脑 | 定制 | 1套 | i5-12500/16GB/1TB+256G固态/2G独显/23.8英寸显示屏 |  |  |
| 7 | 音响/功放 | 户外音柱60瓦 | 1套 | 定制 |  |  |
| 8 | 配电柜 | 60KW | 1台 | 1、功率容量（KVA）；60KW 2、输入接线方式：3相5线/ 3、输入电压（V）：380V 4、输入频率（HZ）；50/60/ 5、输出电压（V）；交流220V 6、分路开关容量（A）；25A，单相/ 7、防雷：20KA 8、IP等级：IP44/ 9、箱体尺寸（mm）：600*500*160（参考） 10、工作温度（C）：-10---40 |  |  |
| 9 | 屏体框架 | 定制 | 一套 | 结构内框，显示屏含外框面积：宽（M）10×高（M）6.96=70㎡ 铝塑板包边：正面上下左右各包20公分，侧面上下左右各包60公分（维护通道） 内架采用国标镀锌方通架构，屏体内有足够的维修空间和结构，有维修平台及散热系统。 |  |  |
| 10 | 铝塑板包边 | 定制 | 一套 | 银色（可选择） |  |  |
| 11 | 空调 | 定制 | 4台 | 定制 |  |  |
| 12 | 屏体内部线材及配件 | 国产 | 一套 | 2.5平方线材及配件（包含电源线、排线、网线水晶头、扎带、绝缘胶布、接头等耗材） |  |  |
| 13 | 屏体外部布线 | 定制 | 定制 | 定制 |  |  |
| 户外LED显示屏控制价：73万元 |  |  |  |  |  |  |