- 采购需求

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及规格需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端网络安全管理平台（软件） | 1、★总体要求：平台支持在不依赖客户端和插件的情况下对全网所有终端，包括但不限于有线终端、无线终端、医疗设备终端和各类哑终端设备提供统一的安全接入、身份识别、分类资产管理等功能。支持所有入网人员和哑终端、物联网设备的身份管理及接入管理要求在同一管理界面实现统一管理。 | 1 | 套 |
|  |  | 2、软件授权：提供≥3000终端数量授权。 |  |  |
|  |  | 3、基本要求：平台要求不改变现有网络的网络接入、汇聚、核心交换机的前提下实现所有需求。在后续内网设备升级换代时，也不对所升级的网络交换机的品牌、型号进行任何型式的限制。（投标时在响应文件中提供承诺函，并加盖竞标单位CA签章，格式自拟） |  |  |
|  |  | 4、平台支持物理机和虚拟机部署，为保证产品稳定性要求，平台需支持分布式架构，在节点发生故障时不影响软件平台正常使用。 |  |  |
|  |  | 5、满足一套平台管理多院区配套安全管控网关设备要求，无需部署多套软件平台。 |  |  |
|  |  | 6、平台支持不同类型设备入网需求，入网终端设备需支持多种协议入网，如MAC、Portal、PPPoE等协议。支持通过平台对合法终端做批量审批入网操作，对未认证终端自动做网络隔离访问控制。 |  |  |
|  |  | 7、★平台支持终端入网管控要求，支持入网终端必须由平台指定DHCP服务器获取地址才允许接入网络，对于非法修改地址和其他设备分配地址的终端自动隔离入网。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 8、支持建立物网终端设备账号与人网账号之间的隶属关系，使网络人员具备对所属哑终端设备的开户、编辑、访问权限控制、访问请求审核等管理功能。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 9、平台支持终端认证信息日志记录，对认证失败终端显示用户名、认证方式、失败原因和认证时间等信息，方便管理员对认证失败终端做分析。 |  |  |
|  |  | 10、平台支持对内网接入终端设备安全防护，对非法接入和伪冒接入终端平台自动标记和隔离入网，保证终端唯一性要求，实现每台终端基于AI识别技术实现设备唯一身份指纹认证，生成设备唯一身份号码。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 11、★平台支持在不改变内网应用环境情况下，采用无插件客户端方式实现非法外联网络终端的检测、告警、内网阻断和外联访问次数监测等功能，实现全类型网络非法访问管控，包括但不限于网站、QQ、微信、腾讯视频、外网远程工具、游戏等应用，告警界面可根据使用需求做定制化设计。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 12、平台支持对访客入网管控要求，可由接待人员扫描系统下发给访客的网络二维码，实现快速网络接入认证功能，可限制访客入网时间。系统记录保存访客的个人身份、接待人、登录记录及上网日志。 |  |  |
|  |  | 13、★平台支持访客入网自助入网服务申请，申请信息按照入网实名制要求，需要对访客姓名、身份证和电话等信息做记录，填写信息支持平台自动检验，告警填写不规范行为，后台对访问入网信息做日志记录。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 14、支持访客入网安全管控，接待人员可设置访客的接入认证时效性，能够按次、小时、天、周等周期设置允许访客入网的时间。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 15、★平台管理员可设置人员的接待权限，实现开启/关闭接待功能，可设置访问特定内外网资源等功能权限，访问网络权限可根据需求动态变更。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 16、平台支持全院网络地址个性化分配需求，DHCP服务支持基于终端按照接入VLAN、部门信息和标签信息分配不同IP地址，可对不同分配内容分类设置地址分配租期时间，支持显示VLAN范围与地址池对应关系。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 17、支持网络地址运维高效管理，网络地址使用情况可视化矩阵展示，可对固定地址、绑定地址、动态分配地址、冲突地址、保留地址、未使用地址按照不同颜色图例标记展示。单个地址信息显示IP、MAC、VLAN、账号身份和设备位置等信息。满足地址有效利用，支持对地址做释放和解绑等操作，可查看地址历史使用记录。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 18、★平台支持自动识别网络中终端配置的手动静态地址。平台DHCP分配地址时，自动规避静态已用地址，防止分配的地址与手动静态地址冲突。 |  |  |
|  |  | 19、防止因单台终端中毒导致全域终端受到影响，平台支持上线后，未经平台授权网络放通，终端之间默认网络互访隔离，终端互访受到控制。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 20、平台支持终端之间访问控制策略可视化设置，满足终端访问精细化控制需求。平台支持基于IP、终端身份账户、VLAN、终端接入位置、标签、分类、部门等做为访问控制的源、目的地址，通过相关信息设置访问控制策略，对于设置好的策略可通过平台一键开启或关闭。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 21、支持单条策略包含多组IP、IP范围、IP群组，单条策略中可支持混合设置IP、账户、VLAN、物理接入位置、标签、分类、部门等作为访问控制策略的源、目的地址。 |  |  |
|  |  | 22、★所有访问控制策略的设置必须在统一的软件管理界面进行设置，管理软件可将策略分发给多院区的多台安全管控网关设备，实现一体化管理。 |  |  |
|  |  | 23、支持全院终端的精准位置分析，实时展示终端接入物理位置情况。支持终端移动位置后的轨迹记录功能，能查看终端的接入轨迹变化日志，记录终端在线位置历史信息。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 24、支持终端状态信息实时感知，对终端上线时间、离线时间、在线总时长、终端在线状态、终端身份用户状态等数据做分析展示。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 25、★支持终端资产大屏可视化，能够展示全院终端资产总量、在线和闲置信息，闲置时间可根据医院情况做特殊设置。支持全院终端分类型和分部门展示总量和在线数，对新增和注销终端资产全年状态按月展示，对在线资产数量状态变化情况全天按时段展示。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 26、支持对全院重点终端监控能力，对全院自助机和护士工作站终端可视化大屏展示。终端资产信息按部门分类展示在线量，支持终端延时可视化分析，对工作时间掉线和故障终端做单独告警，方便全院网络状态实时分析和对问题终端的快速定位。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 27、满足全院资产分科室管理要求，平台大屏支持按照科室对不同类型终端分类，由平台对科室内总资产做固定统计。基于终端位置管理，对科室内终端资产发生未经授权的新增和减少做特殊标记和告警，记录资产流动轨迹和状态。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 28、提供数据开放性，支持与第三方安全设备（态势感知、上网行为管理）对接，实现实时人、终端对应关系。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
| 2 | 终端网络安全管理网关（硬件） | 1、★硬件性能规格：吞吐量：≥20G、并发连接数：≥800万、每秒新建连接数：≥12万、网络接口：≥2*千兆电口+8*万兆光口。 | 2 | 套 |
|  |  | 2、支持二层协议透传，支持静态、动态LACP链路聚合、VLAN、TRUNK。 |  |  |
|  |  | 3、支持MAC、Portal、802.1x、PPPoE等认证协议。 |  |  |
|  |  | 4、支持平台管控后的入网终端位置在全院任意位置发生变更后，不改变终端入网IP地址和网络访问权限，终端位置变更后接入网络达到秒级入网能力。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 5、支持对接入终端漫游后的安全管控要求，接入位置变化后可设置强制重新认证功能。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 6、支持静态路由、RIP、OSPF、策略路由。 |  |  |
|  |  | 7、支持IPv4、IPv6接入。 |  |  |
|  |  | 8、支持DHCP SERVER、DHCP RELAY，支持DHCP RALAY报文携带用户接入VLAN信息。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 9、支持全院终端网络应用流量使用的智能控制，支持应用协议识别功能，策略可以基于智能、手动流量控制策略，实现网络链路流量上下行带宽限制。支持按照不同种类应用类型进行分类限制。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 10、支持应用层访问控制策略，能够根据所访问的应用协议对用户的内外网访问设定相应的访问及路由策略。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 11、支持ARP报文触发终端接入认证功能，满足哑终端实时上线功能。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 12、支持与全终端安全管控一体化系统配合，实现人网、物网终端的发现、接入、认证、识别功能。 |  |  |
|  |  | 13、支持接收安全管控系统发送的访问控制策略，实现对入网人员、终端设备的内、外网访问权限控制功能。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图、功能承诺函等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 14、支持内网隔离准入功能，实现基于网络身份对处于相同或不同网段的任 |  |  |
|  |  | 意入网终端间的访问隔离及访问控制功能。 |  |  |
|  |  | 15、支持免认证放通微信通道。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但 |  |  |
|  |  | 不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图、功能承诺函等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |
|  |  | 16、硬件网关采用双机热备部署模式，当主设备故障或上下行链路中断时，网络业务能够快速被备机自动接管，主备状态下自动同步接入用户会话信息，主备切换时能够在秒级内实现用户业务复通。（投标时提供相关证明材料复印件，包括但不限于产品功能界面截图、产品彩页、官网链接和截图、测试材料等，并加盖竞标单位CA签章） |  |  |

特别说明：

（1）采购需求中标注★号的内容为实质性要求和条件，供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

（2）未标注“★”的“技术参数及规格需求”为一般技术指标、功能项，有负偏离或漏项≥4项（含）的，其投标按无效处理。

注：①标注“★”和未标注“★”的“技术参数及规格需求”中如有要求提供相关证明材料复印件的，需在响应文件中提供符合相应要求相关证明材料，未提供或提供的相关证明材料未得到评委认可的视为负偏离或漏项。

②供应商所提供的证明材料复印件应与相应的原件一致，如有发现弄虚作假，采购人有权报监督管理部门处理，所造成的一切后果由供应商自行承担。